### PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

# JUDUL PROGRAM

# TUNA (TURN ALERT)

# Alat Peringatan untuk mencegah kecelakaan di tikungan jalan dengan indikator lampu melalui sistem mikrokontroller

BIDANG KEGIATAN :

PKM KARSA CIPTA

Diusulkan oleh :

Rony Adi Putra		 (5301414059)		Angkatan 2014

Ervan Pradipta S. 		 (5301414058) 	Angkatan 2014

Ryan Dany Setyo P.		 (5301414075)		Angkatan 2014

Dwi Budi Kristiono	           (5301414035)            Angkatan 2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2016

PENGESAHAN USULAN PKM-KARSA CIPTA

1.      Judul Kegiatan	: TUNA (Turn Alert) Alat peringatan untuk mencegah  kecelakaan ditikungan jalan dengan indikator lampu  melalui sistem sensor

2. 		Bidang Kegiatan				        : PKM-KC

3. 	Ketua Pelaksana Kegiatan

a. 	Nama Lengkap 	:	Rony Adi Putra

b. 	NIM	:	5301414059

c. 	Jurusan	:	Pendidikan Teknik Elektro

d. 	Universitas	:	Universitas Negeri Semarang

e. 	Alamat Rumah/Telp/HP	:	Jalan Kudus-Purwodadi, kec. Jati, Kudus/ 08985514143

f. 	Alamat email	:  rony99.rap @gmail.com

4. 	Anggota Pelaksana Kegiatan	: 3 orang

5.	Dosen Pendamping

a.	Nama Lengkap dan Gelar	:

b. 	NIDN	:

c. 	Alamat Rumah dan HP	:

6. 	Biaya Kegiatan Total	:  Rp. 8.500.000

Dikti	:

7. 	Jangka Waktu Pelaksanaan 	:	5  bulan

Menyetujui,

Pembantu Dekan bid. Kemahasiswaan		Ketua Pelaksana Kegiatan

Drs. Supraptono, M.T.	   			Rony Adi Putra

NIP.197505041999031001				NIM. 5301414037

Pembantu Rektor Bidang				Dosen Pendamping

Kemahasiswaan

Prof. Masrukhi, M.Pd.

NIP.196205081988031002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL…………………………………………………….....i

HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………..ii

DAFTAR ISI……………………………………………………………….....iii

RINGKASAN………………………………………………………………...iv

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………....1

1.1 Judul Program……………………………………………………..1

1.2. Latar Belakang …………………………………………………...1

1.3 Perumusan Masalah ………………………………………………2

1.4 Tujuan Program …………………………………………………. 2

1.5 Luaran Yang Diharapkan ………………………………………....2

1.6 Kegunaan………………………………………………………….3

BAB II.TINJAUAN PUSTAKA……………………………………………..3

2.1  MIKROKONTROLLER………………………………………………………...3

2.2 Saklar Infrared (adjust table  range)……………………………….3

BAB III. METODDE PELAKSANAAN……………………………………..4

3.1 Perancangan Alat…………………………………………………..4

3.2 Pembuatan Alat…………………………………………………….4

BAB 1V. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN PROGRAM

4.2 BIAYA KEGIATAN…………………………………………………5

  - Jadwal Kegiatan……………………………………………………….5

Daftar Pustaka………………………………………………………………….6

RINGKASAN

Tuna atau turn alert ini merupakan alat yang dirancang sedimikian rupa untuk pengamanan berkendara , alat ini berfungsi untuk memberi peringatan di tikungan tajam akan adanya kendaraan lain dari arah lain yang diketahui melalui sensor dan dikontrol dengan sistem mikrokontroller dan dengan peringatan melalui lampu indikator seperti layaknya traffic light tapi dengan sistem sensor tapi hanya di tikungan .Tujuan dari alat ini adalah untuk agar masyarakat berkendara dengan aman dan nyaman dan memberikan rasa aman bagi masyarakat

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 JUDUL PROGRAM

TUNA (Turn Alert)

1.2. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berkembang, sebagai Negara yang berkembang Indonesia masih tertinggal dalam hal transportasi umum, oleh karena itu kebanyakan warga Indonesia enggan menggunakan transportasi umum dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, kebanyakan kendaraan pribadi yang dipakai warga Negara Indonesia merupakan kendaraan roda dua yang jumlahnya sangatlah banyak sehingga banyak pula kecelakaan yang terjadi, maka kami berimajinasi untuk membuat sebuah alat yang bisa membantu mengurangi jumlah kecelakaan di Indonesia. Kami melihat kebanyakan masalah kecelakaan terjadi di persimpangan jalan, yang sering kami lihat dari kelompok  kami disetiap persimpangan jalan di Indonesia pasti dari  masing masing jalan yang membentuk sebuah persimpangan itu tidak terlihat sisi jalan satu dengan lainya, akibatnya sering terjadi kecelakaan di persimpangan jalan tersebut. Tata ruang diIndonesia termasuk belum terlalu bagus dan masih termasuk banyak yang amburadul apalagi didaerah pemukiman padat ataupun perumahan yang sempit-sempit sehingga banyak sekali adanya tikungan-tikungan tajam yang berbahaya bagi pengguna jalan baik yang bermotor maupun tidak karena sering sekali kejadian dimana tidak terlihatnya motor ataupun kendaraan lain dari arah yang lain sehingga terjadilah kecelakaan tersebut . Menurut data data korps lalu lintas kepolisian Negara repubik Indonesia menyebutkan bahwa  pengguna motor diindonesia adalah sebanyak  86,253 juta unit di seluruh Indonesia dan terus mengalami peningkatan tiap tahun tiap bulan bahkan tiap harinya dan kebanyakan penggunanya adalah kelas menengah kebawah dan kebanyakan kelas menengah kebawah itu tinggal  di daerah pemukiman padat tersebut jadi bisa dibayangkan akan banyak sekali kemungkinan kecelakaan didaerah tersebut untuk itulah dibutuhkan kehati-hatian antar pengandara sepeda motor ,mobil ,sepeda maupun pejalan kaki tidak hanya dijalan raya tapi juga di gang-gang sempit pemukiman padat penduduk agar tidak terjadi kecelakaan baik itu antar sepeda motor , antara motor dan mobil ataupun yang lainnya . Walau selama ini mungkin kecelakaan –kecelakaan tersebut dianggap tidak terlalu parah dan dianggap sepele karena kadang hanya menyebabkan kerusakan yang cukup ringan baik pada sepeda motor maupun pengendaranya tetapi kadang juga terjadi suatu percekcokan antara rang yang mengalami kecelakaan tersebut bahkan tidak jarang hal itu dibesar-besarkan sehingga terjadilah konflik dimasyarakat yang seharus nya tidaklah terjadi tidaklah salah kalau kita mencoba berbagai solusi paling tidak untuk meminimalisir kecelakaan tersebut sehingga akan terciptanya ligkungan yang aman dan kondusif .Untuk itulah kami akan membuat model alat untuk membantu pengguna jalan melalui sebuah lampu peringatan yang dikendalikan oleh mikrokontroller  yang kami namai TUNA yaitu turn alert atau peringatan berbelok .

1.3 Perumusan Masalah

Dari pernyataan diatas muncul lah beberapa pertanyaan :

1.Bagaimana system kerja dari TUNA ini ?

2.Apa saja kekurangan dan kelebihannya ?

3.Seberapa efektif

1.4 Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia untuk mengurangi jumlah kecelakaan di Indonesia, mungkin di jalan jalan kecil desa mungkin di jalan persimpangan kota, tujuan alat ini dibuat adalah untuk memberitahu saat yang pas untuk menyebrang bagi pengendara agarbisa mengetahui apakah ada yang mau menyeberang atau tidak.

1.5 Luaran Yang Diharapkan

Dalam Program ini luaran yang diharapkan adalah

- Mengurangi jumlah kecelakaan di persimpangan jalan di Indonesia

- Sebagai penyalur kreatifitas mahasiswa dalam bereksperimen.

- Dapat membantu masyarakat dalam berkehidupan dan berkendara.

1.5 KEGUNAAN

Jika kita melihat dari kegunaan TUNA sendiri adalah untuk membantu masyarakat mempermudah saat bertransportasi terutama di persimpangan jalan. Dan kita bisa menggunakan alat ini untuk menggantikan rambu rambu peringatan yang berada di simpangan jalan. Dari dasar ini kami mencoba untuk menciptakan teknologi yang lebih tinggi untuk menggantikan rambu rambu perinngatan hati hati yang berwarna kuning yang hanya memperingatkan tanpa memberitahu bahwa di sisi jalan itu terdapat kendaraan lain yang hendak kearaah kita atau hendak menyeberang. Jadi kegunaan utama alat ini adalah untuk memperingatkan atau memberitahu masyarakat yang ketika berada di persimpangan jalan untuk mengetahui bahwa di persimpangan jalan itu ada kendaraan lain atau tidak alat tersebut memberitahu dengan indicator led.

BAB II.TINJAUAN PUSTAKA

2.1MIKROKONTROLLER

Pengertian Mikrokontroler Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umunya dapat menyimpan program didalamnya. Mikrokontroler umumnya terdiri dari CPU (Central Processing Unit), memori, I/O tertentu dan unit pendukung seperti Analog-to-Digital Converter (ADC) yang sudah terintegrasi di dalamnya. Kelebihan utama dari mikrokontroler ialah tersedianya RAM dan peralatan I/O pendukung sehingga ukuran board mikrokontroler menjadi sangat ringkas. Mikrokontroler MCS51 ialah mikrokomputer CMOS 8 bit dengan 4 KB Flash PEROM (Programmable and Erasable Only Memory) yang dapat dihapus dan ditulisi sebanyak 1000 kali. Mikrokontroler ini diproduksi dengan menggunakan teknologi high density non-volatile memory. Flash PEROM on-chip tersebut memungkinkan memori program untuk diprogram ulang dalam sistem (in-system programming) atau dengan menggunakan programmer non-volatile memory konvensional. Kombinasi CPU 8 bit serba guna dan Flash PEROM, menjadikan mikrokontroler MCS51 menjadi microcomputer handal yang fleksibel sehingga sangat efektif untuk digunakan sebagai otak atau pengatur nyala tidaknya lampu peringatan.

2.2 Saklar Infrared (adjust table  range)

Saklar Inframerah merupakan seperangkat pemancar dan penerima di salah satu sensor saklar photoelectric. Jarak deteksi sensor ini dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan. Sensor ini memiliki jangkauan deteksi 3-80cm. Bentuk sensor ini kecil, mudah digunakan, murah, dan mudah untuk dirakit dengan robot untuk menghindari rintangan, media interaktif, perakitan pada mesin industri, dan banyak lagi yang lainnya.

Penggunaan sensor ini dipasang di samping jalan untuk mendeteksi kendaraan yang lewat sehingga lampu indikatornya hidup.

BAB III. METODDE PELAKSANAAN

3.1 Perancangan Alat

Hal pertama kali yang dilakukan dalam pembuatan alat adalah merancang rangkaian sebaik mungkin agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan berkualitas tinggi. Kita buat nantinya benar benar suatu sistem peringatan yang sesuai dengan kegunaan yang diinginkan.

  - Pembuatan Alat

1.Merancang rangkaian sebaik mungkin agar berfungsi sesuai kegunaan utama.

2.Menggambar layout PCB di computer, kali ini kami menggunakan software (circuit wizard) kemudian kami print di kertas foto/sticker

3.  Bersihkan PCB menggunakan sabun colek sampai bersih, sebelum   disetrika.

- Tempelkan kertas hasil print tadi ke PCB, kemudian setrika selama 20 menit.

- Setelah di setrika di dinginkan terlebih dahulu, lalu lepas kertas print yang telah disetrika tadi. Untuk menutupi kemungkinan ada jalur rangkaian yang belum sempurna kita tambahakan spidol hitam permanent. Agar semua jalur tertutup dengan sempurna.

- Larutkan PCB pada flericlorida pada box, kemudian digoyang goyangkan sampai tembaga yang tidak tertutup hilang dilarutkan oleh flericlorida.

- Sikat PCB menggunakan sikat pencuci untuk menghilangkan spidol yang masih menempel di PCB.

- Bor kaki kaki komponen pada PCB kemudian letakkan komponen untuk disolder kemudian

- Membuat dan memasukkan program pada mikrokontroller.

- Letakkan modul modul pada tempatnya,

- Buat chasing PCB untuk melindungi rangkain/tempat rangkaian.

- Membuat pangkon sensor dan lampu

- Memasang dan merangkai lampu , sensor dan pcb .

BAB 1V. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN PROGRAM

  - Jadwal Kegiatan

Rencana kegiatan ini, selanjutnya dapat dibuat jadwal kegiatan sebagai berikut :

| No. | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1. | Persiapan dan pengadaan alat |  |  |  |  |  |
| 2. | Perancangan dan pemrogaman |  |  |  |  |  |
| 3. | Pembuatan Alat |  |  |  |  |  |
| 4. | Uji coba |  |  |  |  |  |
| 5. | Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |

4.2 BIAYA KEGIATAN

| NO. | JENIS PENGELUARAN | BIAYA (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Alat dan bahan | Rp. 6.250.000 |
| 2. | Transportasi | Rp.1.200.000 |
| 3. | Lain-lain | Rp.1.050.000 |
| JUMLAH |  | Rp.8.500.000 |

- Peralatan Dan Bahan penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solder | menyolder rangkaian | 3 | 150.000 | 300.000 |
| Timah | Untuk merekatkan komponen | 3 set | 15.000 | 45.000 |
| Ujung Solder | Mengganti ujung yang sudah kotor | 6 | 30.000 | 180.000 |
| Tempat Solder | Tempat solder | 3 | 20.000 | 60.000 |
| PCB | Sebagai papan Rangkaian | 1 papan | 30.000 | 30.000 |
| Komponen | Kebutuhan Rangkaian | 1 paket | 100.000 | 100.000 |
| IC micro ATB9A5130 | Kebutuhan rangkaian | 2 | 100.000 | 200.000 |
| Sensor saklar infrared | Sebagai Sensor Rangkaian | 2 | 150.000 | 300.000 |
| Kabel | Penghubung Rangkaian | 2 pack | 50.000 | 100.000 |
| IC 555 | Kebutuhan rangkaian | 2 | 5000 | 10.000 |
| Sabun Colek | Membersihkan PCB | 4 | 2500 | 10.000 |
| Setrika | Untuk Menyetrika Desain Rangkaian | 1 | 300.000 | 300.000 |
| Kertas Foto/stickers | Untuk ngeprint Rangkaian | 4 | 20.000 | 80.000 |
| Sticker | Untuk ditempelkan Di box | 4 | 20.000 | 80.000 |
| Cat Besi | Ngecat Tiang | 3 | 50.000 | 150.000 |
| Mesin Bor | Ngebor Box | 3 | 200.000 | 200.000 |
| Besi Silinder | Sebagai Tiang | 2 batang | 300.000 | 600.0000 |
| Gerinda | Desain Tiang | 1 | 800.000 | 800.000 |
| Lampu peringatan | Sebagai Indikasi | 2 | 200.000 | 400.000 |
| Tang cucut | Keperluan Alat | 3 | 20.000 | 60.000 |
| Tang potong | Keperluan Alat | 3 | 20.000 | 60.000 |
| Tang kombinasi | Keperluan Alat | 3 | 50.000 | 150.000 |
| Multimeter | Keperluan Alat | 3 | 100.000 | 300.000 |
| Tang | Keperluan Alat | 3 | 30.000 | 90.000 |
| Obeng plus | Keperluan Alat | 3 | 20.000 | 60.000 |
| Obeng minus | Keperluan Alat | 3 | 20.000 | 60.000 |
| Amplas | Keperluan Alat | Satu pack | 20.000 | 20.000 |
| Gunting | Keperluan Alat | 3 | 10.000 | 30.000 |
| Tespen | Keperluan Alat | 3 | 20.000 | 60.000 |
| Baut ,mur | Keperluan Bahan | Satu pack | 15.000 | 15.000 |
| Tang kupas | Keperluan Alat | 3 | 50.000 | 150.000 |
| Mesin las | Mengelas Pipa | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 6.250.000 |

2.Transportasi

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dikawasan Semarang | Pebelian alat dan bahan | 4 kali | 200.000(3 orang) | 600.000 |
| Dikawasan semarang sekaran & kudus | Pembuatan alat | 8 kali | 200.000 (3 orang) | 600.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 1.200.000 |

3.Lain – Lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pembuatan proposal | Pengetikan, percetakan, jilid | 1 | 150.000 | 150.000 |
| Dokumentasi | Cetak Foto, dan rekam video | 1 | 250.000 | 250.000 |
| Biaya tak terduga | Untuk biaya yang tak terduga jika ada diluar perhitungan dan kalau adanya kerusakan bahan atau barang |  | 700.000 | 700.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 1.050.000 |

Daftar Pustaka

- http://www.geraicerdas.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=30&flypage=flypage_images.tpl&lang=en&limitstart=0&page=shop.product_details&product_id=69&vmcchk=1&Itemid=30

- http://www.academia.edu/4928960/Pembuatan_Sistem_Pendeteksi_Kecepatan_Kendaraan_untuk_Mengatasi_Kemacetan_Lalu_Lintas_sebagai_Bagian_Dari_Itelligent_Transportation_System_ITS_?login=&email_was_taken=true

- http://elektronika-dasar.web.id/artikel-elektronika/pengertian-dan-kelebihan-mikrokontroler/

- http://hargabarubahanbangunan.blogspot.com/2014/02/harga-pipa-besi-hitam.html

- http://www.priceza.co.id/s/harga/SOLDER-GOOT

- http://hargamesin-online.blogspot.com/2014/01/harga-mesin-gerinda-tangan-semua-merk.html

- http://infohargamesinterbaru.blogspot.com/2013/12/harga-mesin-las.html

- Arlianto,d .(2010) Kumpulan Rangkaian elektronika

- http://www.geraicerdas.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Sensor_Jarak_Inf_4dda6fcc5eeaf.jpg

Lampiran 1.  Identitas ketua dan anggota

- Identitas Diri Ketua

| 1 | Nama Lengkap | Rony Adi Putra |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Fakultas Teknik / Pendidikan Teknik Elektro |
| 4 | NIM | 5301414059 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kudusi,24 mei 1997 |
| 6 | E-mail | Rony99.rap@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 08985514143 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 2 jetis kapuan | SMPN 2 Jati | SMKN 2 PATI |
| Jurusan |  |  | LISTRIK |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K

Semarang, 02 Juni 2016

Pengusul,

(Rony Adi Putra)

- Identitas Diri Anggota 1.

| 1 | Nama Lengkap | Ervan Pradipta Setiyawan |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Fakultas Teknik / Teknik Elektro |
| 4 | NIM | 530144058 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kudus, 06 oktober 1996 |
| 6 | E-mail | Ervan.pradipta.ep@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 08990253712 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 01 Getas Pejaten | SMP 02 Jati | SMK 2 PATI |
| Jurusan |  |  | Teknik Elektro |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K

Semarang, 02 Juni 2016

Pengusul,

(Ervan Pradipta Setiyawan)

A.Identitas Diri Anggota 2

| 1 | Nama Lengkap | Ryan Dany Setyo Pambudi |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Teknik Elektro |
| 4 | NIM | 5301414079 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pati, 20 Desember 1995 |
| 6 | E-mail | ahmadyasir95@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 08987798012 |

B.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Tanggel | SMPN 2 PATI | SMK 2 PATI |
| Jurusan |  |  | TAV |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

C.Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, 02 Juni 2016

Pengusul,

(Ryan Dany Setyo Pambudi)

A.Identitas Diri Anggota 3

| 1 | Nama Lengkap | Dwi Budi Kristiono |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Teknik Elektro |
| 4 | NIM | 5301414035 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Semarang, 20 Semarang 1996 |
| 6 | E-mail | dwibudikristiono96@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 0898011088 |

B.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Jatisari | SMPN30 Semarang | SMKN4 Semarang |
| Jurusan |  |  | TAV |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

C.Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-GT

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Pengusul,

(Dwi Budi Kristiono)

DOSEN PENDAMPING

Nama				:.

NIDN				:

Tempat / Tanggal Lahir 	:

Jabatan Fungsional		:

Fakultas / Jurusan		:

Alamat		   :

Telephone/Handphone   	   :

Dosen Pembimbing,

( Dr. Suntoyo, ST, M. Eng)

NIP: 197107231995121001

Lampiran 2

Gambar Rangkaian

Sensor 1

Sensor 2

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Jurusan | AlokasiWaktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rony Adi Putra | Pendidikan Teknik Elektro | Teknik Elektro | 14 | Perizinan,Pengevaluasi proposal,Pengadaan alat dan bahan,Perancang alat Perancang alat.Pembuatan alat |
| 2 | Ervan Pradipta S. | Pendidikan Teknik Elektro | Teknik Elektro | 14 | Pengadaan alat dan bahan Perancang alat.Pembuatan alat |
| 3 | Ryan Dany Setyo Pambudi | Pendidikan Teknik Elektro | Teknik Elektro | 14 | Pengadaan alat dan bahan, ,Perancang alat.Pembuatan alat . |
| 4 | Dwi Budi Kristiono | Pendidikan Teknik Elektro | Teknik Elektro | 14 | Pengadaan alat dan bahan Perancang alat.Pembuatan alat |

|  | KEMENTIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Seamarang Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003 |
| --- | --- |

Lampiran 4

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			: Rony Adi Putra

NIM			: 5301414059

Program Studi   	: Pendidikan Teknik Elektro

Fakultas   		: Teknik

Dengan ini menyatakan bahwa usulan (Isi sesuai dengan bidang PKM) saya dengan judul:“TUNA (Turn Alert) Alat peringatan pencegah kecelakaan ditikungan jalan”yang diusulkan untuk tahun anggaran  2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan  seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 02 Juni 2016

Mengetahui,       						Yang menyatakan,

Pembantu Rektor Bidang kemahasiswaan,

Prof. Masrukhi, M.Pd.					Rony Adi Putra

NIP.196205081988031002					NIM.5301414059

Lampiran 5

GAMBARAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Sensor infrared

Mikrokontroller