PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

PEMANFAATAN LIMBAH DAUN KERING DI UNNES MENJADI ADSORBEN ARANG AKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PENJERNIH MINYAK JELANTAH

BIDANG KEGIATAN :

PKM PENELITIAN

Diusulkan oleh :

Noor Kholifah			(5213412013) Angkatan 2012

Wismoyo Adi			(5213412015) Angkatan 2012

Adhaningrum			(5213413064) Angkatan 2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PENGESAHAN USULAN PKM-PENELITIAN

- Judul Kegiatan			: Pemanfaatan Limbah Daun Kering Di

Unnes Menjadi Adsorben Arang Aktif

Sebagai Alternatif Penjernih Minyak

Jelantah

2.Bidang Kegiatan				: PKM-P

3.Ketua Pelaksana Kegiatan

a. 	Nama Lengkap 				: Noor Kholifah

b. 	NIM				: 5213412013

c. 	Jurusan				: Teknik Kimia S1

d. 	Universitas/Institut/Politeknik				: Universitas Negeri Semarang

e. 	Alamat Rumah/Telp/HP				: Desa Karangrejo Lor, RT.04/RW.02,   Jakenan, Pati/ 089654710610

f. 	Alamat email				:  noorkholifah10@gmail.com

4. 	Anggota Pelaksana Kegiatan			: 2 orang

5.	Dosen Pendamping

a.	NamaLengkap dan Gelar				:

b. 	NIDN				:

c. 	AlamatRumahdan HP				:

6. 	Biaya Kegiatan Total

Dikti			: Rp 5.776.000,00

Sumber lain			: -

7. 	Jangka Waktu Pelaksanaan 			: 5 bulan

| Menyetujui, | Semarang, 10 Juni 2015 |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua Prodi Teknik Kimia, FT UNNES (Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, S.T.,M.T.) NIP. 197603112000122001 | Ketua Pelaksana Kegiatan (Noor Kholifah ) NIM. 5213412013 |  |
| Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik (Bambang Budi Raharjo, M.Si) NIP. 196012171986011001 | Dosen Pendamping ( ) NIDN. |  |

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL		i

HALAMAN PENGESAHAN		ii

DAFTAR ISI		iii

RINGKASAN		iv

BAB I PENDAHULUAN		1

  - Latar Belakang		1

  - Perumusan Masalah		2

  - Tujuan		2

  - Luaran yang Diharapkan		2

  - Manfaat Program		2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA		3

BAB III METODE PENELITIAN		6

BAB IV ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN		8

4.1 Anggaran Biaya		8

4.2 Jadwal Kegiatan		8

LAMPIRAN-LAMPIRAN		11

Lampiran 1.Biodata………..		11

i.Biodata Ketua dan Anggota		11

ii.Biodata Dosen Pendamping		14

Lampiran 2. Justiﬁkasi Anggaran Kegiatan 		15

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas		17

Lampiran4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan		18

RINGKASAN

Usaha mikro dari masyarakat berkembang dengan pesat, salah satunya adalah usaha gorengan terutama di kawasan Unnes. Berkembangnya usaha gorengan tentu berbanding lurus dengan pemakaian minyak goreng yang semakin besar. Kenyataannya banyak pedagang gorengan yang menggunakan minyak bekas atau biasa disebut dengan minyak jelantah, yang mana hal ini tentu merugikan konsumen dikarenakan kadar FFA nya yang tinggi. Maka dari itu penulis berinisiatif untuk membuat adsorben sebagai penjernih minyak jelantah, yang berbahan baku daun kering. Pemanfaatan daun kering saat ini dirasa kurang optimal sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah nilai guna dan pemanfaatan daun kering.

Julius Fernando Pakpahan dalam penelitian serupa menggunakan adsroben dari serabut kelapa dan jerami menyatakan bahwa semakin kecil ukuran partikel adsorben, semakin lama proses adsorbsi, dan semakin rendah tekanan proses adsorbsi maka semakin efektif FFA dan zat warna yang dapat terjerap. Dalam penelitiannya tersebut Julius Fernando Pakpahan tidak menggunakan zat aktivator melainkan langsung diarangkan. Berdasarkan referensi tersebut maka variabel yang dipelajari dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan aktivator yaitu NaOH, bentuk adsorben yaitu serbuk dan pellet, tekanan proses, dan lama pengontakan adsorben dengan minyak. Variasi tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas serapan adsorben daun kering sehingga didapatkan keoptimalan proses adsorbsi FFA dan zat warna pada minyak jelantah.

BAB 1. PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG

Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Sebagian besar masyarakat menggunakannya untuk proses memasak, untuk lebih menghemat biaya penggunaan minyak goreng biasanya dilakukan secara berulang kali, padahal dengan penggunaan minyak goreng bekas pakai tersebut, kualitas dari minyak goreng tersebut sudah tidak memenuhi standart kualitas minyak goreng. Hal ini dikarenakan dengan kondisi pemanasan minyak goreng diatas standartnya yakni 177-221 derajat cecius, maka ikatan rangkap pada asam lemak tak jenuh rusak dan kemudian akan teroksidasi membentuk gugus peroksida dan monomer siklik, sehingga yang tersisa adalah asam lemak jenuh. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang mengkonsumsinya, yaitu menyebabkan berbagai gejala keracunan, seperti pusing, mual-mual dan muntah (Suirta, 2007).

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu solusi yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam proses daur ulang minyak agar dapat digunakan kembali adalah dengan menggunakan teknologi adsorben. Adsorben bukan hanya memisahkan minyak goreng baru, tetapi juga dapat memisahkan padatan pada minyak goreng bekas. Asam lemak merupakan material penting dalam industri oleokimia untuk memproduksi fatty alkohol, sabun, obat, plastik, pelumas, detergen dan secara luas digunakan dalam industri obat dan makanan. Asam lemak bebas pada tumbuhan diperoleh melalui pemutusan ikatan ester, yang kemudian biasanya dipisahkan dalam proses industri. Penelitian untuk menemukan metode yang tepat untuk memisahkan asam lemak bebas telah dilakukan dan adsorpsi telah terbukti sebagai proses yang baik untuk memisahkan asam lemak bebas (Chua, 2008).

Arang aktif dapat digunakan sebagai adsorben karena bersifat  sangat  aktif  terhadap  partikel  yang  kontak  dengan  arang  aktif  tersebut (Sembiring, 2003). Arang aktif memiliki ruang pori yang sangat banyak dengan ukuran tertentu  yang  dapat  menangkap  partikel  yang  sangat  halus  dan  menjebaknya  disana (Irmanto et al. 2010). Bahan baku adsorben yang dapat digunakan adalah bahan dengan kandungan serat kasar (hemiselulosa, selulosa dan lignin) yang tinggi, atau bahan baku yang memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi.

Sampah dedaunan di Unnes memiliki potensi untuk menjadi produk lain dengan nilai guna yang lebih tinggi. Sampah organik berupa daun kering memiliki kandungan selulosa sebanyak 10-20% (Fessenden, 1986). Kandungan serat kasar (selulosa) ini mengindikasikan kandungan karbon dalam dedaunan ini cukup tinggi, sehingga dengan tingginya kandungan karbon tersebut maka sampah dedaunan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai adsorben.

Berdasarkan  uraian diatas, arang aktif yang berasal dari dedaunan diharapkan dapat digunakan sebagai adsorben mengurangi FFA dan warna dari minyak jelantah yang murah dan efisien dalam proses daur ulang minyak goreng bekas pakai. Minyak yang dihasilkan melalui proses ini akan bisa digunakan hanya jika memenuhi standar kualitas minyak yang baik.

- PERUMUSAN MASALAH

- Bagaimana pengaruh penggunaan aktivator NaOH terhadap kualitas adsorben yang dihasilkan?

    - Bagaimana pengaruh bentuk partikel adsorben terhadap proses adsorbsi?

    - Bagaimana pengaruh waktu pengontakan adsorben dengan minyak terhadap proses adsorbsi?

- TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- Mengetahui pengaruh penggunaan aktivator NaOH terhadap kualitas adsorben yang dihasilkan.

- Mengetahui pengaruh bentuk partikel adsorben terhadap proses adsorbsi.

- Mengetahui pengaruh waktu pengontakan adsorben dengan minyak terhadap proses adsorbsi.

- LUARAN YANG DIHASILKAN

Melalui penelitian  ini diharapkan dapat  mengetahui metode yang tepat dalam pengolahan kembali minyak goreng bekas pakai agar dapat digunakan berulang kali, serta mengurangi resiko peningkatan kolesterol pada tubuh, dan dapat mengurangi sampah daun kering yang ada di lingkungan Unnes dan sekitarnya.

- MANFAAT PENELITIAN

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada khasanah ilmu pengetahuan dan sains, khususnya untuk perkembangan inovasi terhadap suatu produk alam.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, instansi, pelajar, guru, sekolah, dan peneliti lain yang ingin mengembangkan maupun menyempurnakan penelitian ini.

Dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk terus melakukan inovasi terhadap sumber daya alam terbarukan di Indonesia

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

- Minyak goreng

Penggorengan  merupakan  proses thermal-kimia  yang  menghasilkan  karakteristik makanan  goreng  dengan  warna  coklat  keemasan, tekstur  krispi  penampakan  dan  flavor   yang diinginkan,  sehingga  makanan  gorengan  sangat popular  (Boskou,  et  al.,  2006;  Warner,  2002).  Selama  penggorengan  terjadi  hidrolisa,  oksidasi dan  dekomposisi  minyak  yang  dipengaruhi  oleh bahan  pangan  dan  kondisi  penggorengan (Chatzilazarou,  et al, 2006). Produksi komponen-komponen di dalam minyak selama penggorengan ditransfer  dari  bahan  makanan  yang  digoreng, beberapa  dari  komponen   tersebut  dapat menurunkan  daya  terima  konsumen  dan memberikan  efek  yang  merugikan  kesehatan (Galeone, et al, 2006).

Salah  satu  fenomena  yang  dihadapi dalam  proses  penggorengan  adalah  menurunnya kualitas minyak setelah digunakan secara berulang pada  suhu  yang  relatif  tinggi  (160-180ºC). Penelitian  Yoon  dan  Choe,  2007,  menunjukkan bahwa  beberapa  parameter  terjadinya  oksidasi seperti  free  fatty  acid (FFA),  komponen  polar, asam  konjugat  dienoat  meningkat   pada  setiap pengulangan   penggorengan  selama  60  kali periode penggorengan. Penggunaan minyak  goreng  dalam  praktek   penggorengan  di rumah  tangga  maupun  pedagang  kecil  dilakukan secara  berulang-ulang,   hal  tersebut  sangat memungkinkan  terjadinya  reaksi  oksidasi  yang lebih  tinggi  (Aminah  dan Isworo,  2009).

Mutu  minyak  goreng  ditentukan  oleh  titik  asapnya,  yaitu  suhu  pemanasan minyak sampai terbentuk akreolein yang tidak diinginkan dan dapat  menimbulkan  rasa  gatal  pada  tenggorokan  hidrasi  gliserol  akan membentuk aldehida tidak jenuh atau akrelein tersebut. Makin tinggi titik asap, makin baik mutu minyak goreng itu. Titik asap suatu minyak goreng tergantung  dari  kadar  gliserol  bebas.  Lemak  yang  telah  digunakan untuk menggoreng  titik  asapnya  akan  turun,  karena  telah  terjadi  hidrolisis molekul  lemak (Winarno, 2004).

Adapun  standar  mutu  minyak  goreng  di  Indonesia  diatur  dalam SNI  01-3741-2002  menurut  (Wijana,  dkk.,  2005).  Standar  mutu  minyak goreng telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN)  yaitu  SNI  01-3741-2002,  SNI  ini  merupakan  revisi  dari  SNI  01-3741-1995, menetapkan bahwa standar mutu minyak goreng seperti pada tabel 1:

Asam lemak merupakan material penting dalam industri oleokimia untuk memproduksi fatty alkohol, sabun, obat, plastik, pelumas, detergen dan secara luas digunakan dalam industri obat dan makanan. Asam lemak bebas pada tumbuhan diperoleh melalui pemutusan ikatan ester, yang kemudian biasanya dipisahkan dalam proses industri. Minyak jelantah kaya akan asam lemak bebas (FFA). (Andarwulan, 2006).

Tabel 1. Tabel SNI 01-3741-2002 tentang Standar Mutu Minyak Goreng

| Kriteria Uji | Satuan | Syarat |
| --- | --- | --- |
| Keadaan bau, warna, rasa | - | Normal |
| Air | % b/b | Maks 0.3 |
| Asam lemak bebas (dihitung sebagai asam larut) | % b/b | Maks 0.3 |

Sumber: Standar Nasional Indonesia 01-3741-2002

JF. Pakpahan, dkk dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa serabut kelapa dan jerami padi dapat digunakan sebagai adsorben dapat menurunkan bilangan asam (FFA). Pakpahan juga mengemukakan bahwa bahan-bahan alami yang memiliki kadar selulosa yang tinggi dapat menjadi alternatif  untuk digunakan sebagai bahan penyerap (adsorben).

Sebagai perbandingan untuk hasil yang didapat pada penelitian baik FFA maupun warna dengan standar mutu minyak, maka dapat disajikan data seperti pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 2. Standar Mutu SPB (Special Prime Bleach) dan Ordinary (Ketaren, 1986)

|  | Special Prime Bleach | Ordinary |
| --- | --- | --- |
| Asam lemak bebas, % FFA | 1-2 | 3-5 |
| Red | < 2,0 | < 3 |
| Yellow | 20 | 35 |

- Daun Kering

Daun merupakan alat yang penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan, sebab disitu terjadi proses fotosintesis. Hasil fotosintesis didistribusikan ke seluruh organ untuk pertumbuhan dan perkembangan. Daun tidak seperti organ lain dari tumbuhan karena umumnya bersifat sementara. Setiap pohon memiliki bagian vital tersebut yang tidak sedikit jumlahnya dan dapat tumbuh meregenerasi. Maka dari itu daun merupakan limbah alam yang besar jumlahnya.

Menurut Fessenden, (1982) Daun kering mengandung 10-20% selulosa, kayu 50% selulosa, dan kapas 90% selulosa. Selulosa merupakan komponen dasar yang menyusun tumbuhan hidup dan merupakan struktur utama  dari dinding sel tumbuhan tingkat tinggi.  Selulosa  merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Diperkirakan sekitar 1011 ton selulosa dibiosintesis tiap tahun di dunia ini baik di darat maupun di perairan, dan selulosa mencakup sekitar 50% dari karbon tak-bebas di bumi.

- Adsorbsi

Adsorbsi adalah proses dimana molekul-molekul fluida menyentuh dan melekat pada permukaan padatan. (Suryawan, Bambang, 2004). Padatan berpori yang menghisap (adsorption) dan melepaskan (desorption) suatu fluida disebut adsorben. Molekul fluida yang dihisap tetapi tidak terakumulasi/ melekat ke permukaan adsorben disebut adsorptive, sedangkan yang terakumulasi/ melekat disebut adsorbat. Ada dua jenis adsorbsi, yaitu:

  - Arang Aktif

Arang aktif adalah bahan berupa karbon bebas yang masing-masing berikatan secara kovalen atau arang yang telah dibuat dan diolah secara khusus melalui proses aktifasi, sehingga pori-porinya terbuka dan dengan demikian mempunyai daya serap yang besar terhadap zat-zat lainnya, baik dalam fase cair maupun dalam fase gas. Dengan demikian, permukaan arang aktif bersifat non-polar, dan kecepatan adsorpsi bertambah. Untuk meningkatkan kecepatan adsorpsi, dianjurkan menggunakan arang aktif yang telah dihaluskan. Komposisi arang aktif terdiri dari silika (SiO2), karbon, kadar air dan kadar debu.

Bahan baku yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, limbah maupun mineral yang mengandung karbon dapat dibuat menjadi arang aktif yaitu dibuat melalui proses pembakaran secara karbonisasi (aktifasi). Bahan tersebut antar lain tulang, kayu lunak maupun keras, sekam, tongkol jagung, tempurung kelapa, ampas penggilingan tebu, ampas pembuatan kertas, serbuk gergaji, dan batubara.

    - Proses Pembuatan Arang Aktif

Cheremisinoff dan AC. Moressi, mengemukakan bahwa proses pembuatan arang aktif terdiri dari 3 tahap, yaitu :

  - Dehidrasi : proses penghilangan air dimana bahan baku dipanaskan sampai temperatur 170°C.

  - Karbonisasi : pemecahan bahan-bahan organik menjadi karbon. Suhu diatas 170°C akan menghasilkan CO dan CO2. Pada suhu 275°C, dekomposisi menghasilkan “tar”, methanol dan hasil samping lainnya. Pembentukan karbon terjadi pada temperatur 400-600°C.

  - Aktifasi : dekomposisi tar dan perluasan pori-pori. Dapat dilakukan dengan uap atau CO2 sebagai aktifator.

Yang dimaksud dengan aktifasi adalah suatu perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori yaitu dengan cara memecahkan ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul permukaan sehingga arang mengalami perubahan sifat, baik fisika maupun kimia, yaitu luas permukaannya bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya adsorpsi.

BAB 3.METODE PENELITIAN

- Alat

- Oven

- Beaker glass 250 mL

- Labu takar 100 ml

- Pengaduk kaca

- Pipet ukur 25 ml

- Ball filler

- Loyang

- Neraca analitik

- Gelas arloji

- Furnace

- Corong Buchner

- Desikator

- Cawan porselen

- Mortar

- Gelas arloji

- Ayakan 100 mesh

- Lovibond

- Hot Plate

- Labu leher tiga

- Penangas air

- Termometer

- Statif dan klem

- Spatula

- Bahan

- NaOH

- Daun kering

- Aquades

- Kertas saring

- Sampel minyak jelantah

- Prosedur penelitian

  - Persiapan Bahan

- Daun yang diperoleh  dicuci  dengan  air  bersih  untuk menghilangkan kotoran.

- Daun yang telah bersih dikeringkan dibawah sinar matahari lalu diremas agar ukurannya mengecil.

  - Proses pembuatan adsorben

- Potongan  daun yang sudah kering  dan bersih dimasukkan dalam beaker glass.

- Ke dalam beaker glass tersebut ditambah aktivator NaOH dan direndam selama 24 jam.

- Setelah itu daun tersebut ditiriskan.

- Daun yang telah ditiriskan dimasukkan  ke  dalam  oven  untuk  dikeringkan selama 1 jam pada suhu 200oC

- Setelah kering kemudian diaktivasi dengan alat aktivasi (furnace) selama 4 jam pada suhu 400oC.

- Untuk adsorben tanpa aktivator, potongan  daun yang sudah kering  dan bersih langsung diproses ke alat aktivasi (furnace).

- Arang  yang  telah  diaktivasi  kemudian  dicuci  dengan  akuades  kemudian disaring menggunakan corong Buchner

- Residu  hasil  penyaringan    dipanaskan  di  dalam  oven  selama  2 jam pada suhu 150oC.

- Arang didinginkan dalam desikator lalu dihaluskan dengan mortar

- Arang yang telah dihaluskan diayak menggunakan ayakan ukuran 100 mesh. Arang yang tidak lolos ayakan dipeletkan dengan menggunakan karagenan sebagai pengikat.

  - Proses Adsorbsi Arang Aktif

- Sebanyak 150 gr minyak jelantah dimasukkan kedalam beaker glass, kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring agar kotoran hasil penggorengan yang terdapat dalam minyak jelantah dapat terpisah.

- Sebanyak 100 gr minyak jelantah pada proses di atas dimasukkan ke dalam labu leher tiga. Dipanaskan di atas hot plate pada suhu 80oC - 90oC.

- Sebanyak 5 gr adsorben daun kering dengan ukuran partikel 100 mesh yang dibuat tanpa aktivator NaOH di masukkan ke dalam labu leher tiga.

- Setiap 10 menit sampel diambil sebanyak 5 ml selama 1 ½ jam. Sampel didinginkan hingga mencapai suhu kamar.

- Sampel disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan minyak jelantah dengan adsorben.

- Filtratnya diambil dan dihitung nilai FFA dan dianalisa warnanya dengan menggunakan lovibond.

- Lakukan prosedur yang sama untuk variabel yang lain.

Keterangan :

1.Hot plate		4.Penangas air

2.Termometer		5.Statif dan klem

3.Labu leher tiga

Gambar 1. Rangkaian Alat Percobaan (Pakpahan, 2013)

BAB 4

ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-P

| No | Jenis Pengeluaran |  | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang |  | 1.274.000 |
| 2 | Bahan Habis Pakai |  | 2.522.000 |
| 3 | Perjalanan |  | 500.000 |
| 4 | Lain-Lain |  | 1.450.000 |
| Jumlah |  | 5.776.000 |  |

- Jadwal Kegiatan

| No | Jenis Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kajian Lapangan |  |  |  |  |  |
| 2 | Kajian Teori |  |  |  |  |  |
| 3 | Pembuatan Proposal |  |  |  |  |  |
| 4 | Revisi Proposal |  |  |  |  |  |
| 5 | Pengajuan Proposal |  |  |  |  |  |
| 6 | Pembuatan Perizinan |  |  |  |  |  |
| 7 | Penelitian |  |  |  |  |  |
| 8 | Pengujian |  |  |  |  |  |
| 9 | Publikasi |  |  |  |  |  |
| 10 | Seminar |  |  |  |  |  |
| 11 | Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |
| 12 | Monitoring dan Evaluasi |  |  |  |  |  |

DAFTAR PUSTAKA

Aminah,  S.,  dan  Isworo  T.J.  2009.  Praktek Penggorengan  dan  Mutu  Minyak  Goreng Sisa  pada  Rumah  Tangga  Rt.05  Rw.  III Kedungmundu  Tembalang  Semarang. Laporan  penelitian  Internal  UNIMUS Tahun 2009.

Andarwulan. 2006. Cara-cara Daur Ulang Minyak Goreng bekas Pakai (Jelantah). Bandung: ITB

Boskou, D., dkk.  2006.  Conten  of trans,  trans-2,4  decadienal  in  deep-fried and  pan-fried.  Journal  Lipid  Science Technology 108: 109-15

Chatzilazarou, A., dkk. 2006.  Physicochemical Changes  Of  Olive  Oil  and  Selected VegeTabel  Oil  During  Frying.  Journal Food Lipids 13: 27-35

Cheremisinoff,  P.  N.,  Cheremisinoff,  N.  P.  1993.  Water  Treatment  and  Waste Recovery. New Jersey: Prentice hall, Englewood Cliffs

Chua, Joo Haan. 2008. The Adsorption of  Fatty Acids Using Metal Silica Complexes From Rice Husk Ash. Thesis. Kelantan: Universiti Sains Malaysia

Fessenden & Fessenden. 1982. Kimia Organik Jilid 2. Jakarta: Erlangga

Galeone,  C.,  2006.  Fried Foods, olive oil and colorectal cancer. Eur Soc Med Onc 13:689-92

Irmanto  dan  Suyata.  2010.  Optimasi  Penurunan  Nilai  BOD,  COD  dan  TSS Limbah  Cair  Industri  Tapioka  Menggunakan  Arang  Aktif  dari  Ampas Kopi. Disertasi Universitas Jenderal Soedirman

Ketaren, S. 1986. Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan. Jakarta: Universitas Indonesia

Pakpahan, Julius Fernando. 2013. PENGURANGAN FFA DAN WARNA DARI MINYAK JELANTAH DENGAN ADSORBEN SERABUT KELAPA DAN JERAMI. Jurnal Teknik Kimia USU. Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara

Sembiring, Sinaga, 2003. Arang Aktif (Pengenalan dan Proses Pembuatannya). Sumatera Utara: Jurusan  Teknik  Industri  Fakultas  Teknik Universitas  Sumatera  Utara

Suirta, Indah. 2007. Preparasi Biodiesel dari Minyak Jelantah Kelapa Sawit. Journal of Chemistry. Bali: Universitas Udayana

Suryawan, Bambang. 2004. Karakteristik Zeolit Indonesia Sebagai Adsorben Uap Air. Disertasi. Depok: FTUI

Warner,  K.  2002.  Cemistry  of  Frying  Oils.  U.S.: Departemen of Agriculture, Peoria, Illinois dalam   Akoh  C.C.,  Min  B.D.,  ed.  2002. Food  Lipids:  Chemistry,  Nutrition,  and Biotechnology.  2nd  Ed.  New York: Marcell  Dekker. Inc.

Yoon, Y., and Choe, E. 2007. Oxidation of Corn Oil  During  Frying  of  Soy-Flour-Added Flour  Dough.  Journal  of  Food  Science. Vol  72,  Nr.6,  Institut  of  Food Technologists

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pembimbing yang

ditandatangani

Biodata Ketua

- Identitas Diri

1. Nama Lengkap		: Noor Kholifah

2. Jenis Kelamin		: Perempuan

3. Program Studi		: Teknik Kimia S1

4. NIM				: 5213412013

5. Tempat dan Tanggal Lahir	: Pati, 8 November 1994

6. E-mail			: noorkholifah10@gmail.com

7. Nomor Telepon/HP		: 089654710610

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN KarangRejo | SMPN 1 Jakenan | SMAN 1 Jakenan |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finalis Mahasiswa Berprestasi Prodi Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang | Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang | 2014 |
| 2 | Finalis Lomba Membuat Sabun Padat Transparan | Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang | 2012 |
| 3 | Juara 2 Lomba Paduan Suara dalam Rangka Pekan Olahraga Seni dan Ilmiah Antar Fakultas | BEM KM Universitas Negeri Semarang | 2014 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-GT

Semarang, 10 Juni 2014

Pengusul,

Noor Kholifah

Biodata Anggota 1

- Identitas Diri

1. Nama Lengkap		: Wismoyo Adi

2. Jenis Kelamin		: Laki-laki

3. Program Studi		: Teknik Kimia S1

4. NIM				: 5213412015

5. Tempat dan Tanggal Lahir	: Semarang, 17 Agustus 1994

6. E-mail			: wismoyoadi14@gmail.com

7. Nomor Telepon/HP		: +62856 2754 959

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 01 Bendungan Semarang | SMPN 13 Semarang | SMAN 07 Semarang |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juara 1 Lomba Futsal Tekkim Cup | Teknik Kimia | 2014 |
| 2 | Juara 1 Lomba Futsal Tekkim Cup | Teknik Kimia | 2015 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul,

Wismoyo Adi

Biodata Anggota 2

- Identitas Diri

1. Nama Lengkap		: Adhaningrum

2. Jenis Kelamin		: Perempuan

3. Program Studi		: Teknik Kimia S1

4. NIM				: 5213413064

5. Tempat dan Tanggal Lahir	: Kebumen, 12 Mei 1995

6. E-mail			: ningrumadha@gmail.com

7. Nomor Telepon/HP		: 08783790608

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 2 Argopeni | SMP Negeri 1 Kebumen | SMA Negeri 1 Kutowinangun |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul,

Adhaningrum

Biodata Dosen Pembimbing

- Identitas Diri

- Nama Lengkap			:

- Jenis Kelamin			:

- NIDN				:

- Tempat dan Tanggal Lahir	:

- E-mail				:

- Nomor Telepon/HP		:

- Riwayat Pendidikan

|  | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  |  |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun masuk-lulus |  |  |  |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P

Semarang, 10 Juni 2015

Pembimbing,

()

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tong Penampungan Daun Kering | Tempat Penampungan daun kering | 3 | Rp 100.000 | Rp 300.000 |
| Mortar porselen | Menghaluskan daun kering | 1 | Rp 125.000 | Rp 125.000 |
| Magnetic Stirrer 2 cm | Untuk mengaduk campuran | 2 | Rp. 35.000 | Rp. 70.000 |
| Thermometer | Mengukur suhu | 2 | Rp 32.000 | Rp 64.000 |
| Cawan petri |  | 1 | Rp 40.000 | Rp 40.000 |
| Erlenmeyer 250 ml | Menyimpan filtrate | 3 | Rp 50.000 | Rp 150.000 |
| Beaker Glass 1000 mL | Sebagai tempat pereaksian | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| Botol sampel | Menempatkan sampel sebelum diuji | 36 | Rp 10.000 | Rp 360.000 |
| Masker | Melindungi indra pernapasan dari bahaya keracunan | 1 pak | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
| Sarung tangan | Melindungi tangan dari bahaya zat kimia | 1 pak | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 1.274.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NaOH | Zat Pereaksi | 3 | Rp 20.000 | Rp. 60.000 |
| Aquades | Pelarut | 25 liter | Rp 5.000 | Rp 125.000 |
| Kertas Saring | Menyaring Filtrate | 50 | - | Rp 492.000 |
| Sewa oven | Mengatur dan memanaskan media | - | Rp 200.000 | Rp. 200.000 |
| Sewa Tanur | Memanaskan pada suhu tinggi | - | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Karagenan | Sebagai pengikat saat proses pemelletan adsorben | 1 kg | Rp 45.000 | Rp 45.000 |
| Sewa Pompa Vakum | Menyaring dalan mengkondisikan vakum | 1 | Rp 100.000 | Rp. 100.000 |
| Analisis Sampel | Menganalisis sampel | 20 | Rp 50.000 | Rp 1.000.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 2.522.000 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transportasi Lokal | Pembelian Alat dan Bahan | - | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 500.000 |

- Lain- Lain

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrasi | Perizinan, penggandaan surat-surat | - | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| Pembuatan Laporan |  | - | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| Konsumsi | Konsumsi | 50 | Rp 5.000 | Rp 250.000 |
| Publikasi | Publikasi hasil penelitian | - | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| Seminar | Sosialisasi hasil penelitian | - | Rp 650.000 | Rp 650.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 1.450.000 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

| No | Nama/ NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (Jam/Minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Noor Kholifah/ 5213412013 | Teknik Kimia | Kimia | 5 | Mengkoordinasi anggota kegiatan |
| 2 | Wismoyo Adi/ 5213412015 | Teknik Kimia | Kimia | 5 | Sekretaris dan Humas |
| 3 | Adhaningrum/ 5213413064 | Teknik Kimia | Kimia | 5 | Bendahara dan Perlengkapan |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Semarang

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama		: Noor Kholifah

NIM		: 5213412013

Program Studi	: Teknik Kimia S1

Fakultas	: Teknik

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-P saya dengan judul :

Pemanfaatan Limbah Daun Kering Di Unnes Menjadi Adsorben Arang Aktif Sebagai Alternatif Penjernih Minyak Jelantah yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Juni 2015

Mengetahui,					Yang menyatakan,

Pembantu Rektor/Ketua

Bidang Kemahasiswaan,

(Bambang Budi Raharjo, M.Si)		(Noor Kholifah )

NIP. 1962050819880311002			NIM. 5213412035