PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

PENGARUH PENAMBAHAN BAHAN LIMBAH PLASTIK TERHADAP KEMAMPUAN SERAPAN LIMBAH DAUN SEBAGAI MATERIAL PEREDAM BUNYI

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENELITIAN

DIUSULKAN OLEH:

AZIZAH SIREGAR (4201412017 / 2012)

SITI MASLAKAH (4211412029 / 2012)

YEN LESTARI HARAHAP (4210412019 / 2012)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PROPOSAL PKM PENELITIAN

- Judul kegiatan 	: PENGARUH PENAMBAHAN BAHAN LIMBAH PLASTIK TERHADAP KEMAMPUAN SERAPAN LIMBAH DAUN SEBAGAI MATERIAL PEREDAM BUNYI

- Bidang kegiatan 	: PKM-P

- Ketua pelaksana kegiatan

- Nama	: Azizah Siregar

- Nim	: 4201412017

- Jurusan	: Fisika

- Universitas 	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat rumah dan no telepon/hp	: Sibuhuan, 085713257850

- Alamat email	: azizahsiregar30@yahoo.com

- Anggota pelaksana kegiatan 	: 2 orang

- Dosen pendamping

- Nama dan gelar	:

- NIDN	:

- Alamat rumah dan no telepon/hp	:

- Biaya kegiatan total

- Dikti	:

- Sumber lain	:

- Jangka waktu pelaksanaan 	:

Semarang 07 Juni 2015

Menyetujui

Ketua jurusan Fisika			Ketua pelaksana

Dr. Khumaedi, M.Si.			Azizah Siregar

NIP: 196306101989011002 			NIM: 4201412017

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan		Dosen Pembimbing

RINGKASAN

Penanganan sampah plastik untuk saat ini dirasa masih kurang optimal dan dapat mencemari lingkungan. Sampah daun juga banyak terdapat di lingkungan. Selain itu dengan kemajuan teknologi saat ini menyebabkan timbulnya masalah kebisingan akibat dari berbagai peralatan yang digunakan oleh masyarakat dan dapat mengganggu kesehatan. Untuk mengurangi kebisingan, digunakan alat peredam bunyi/suara. Penelitian menunjukkan bahwa sampah daun dapat menjadi alat peredam suara yang baik. Penelitian lain menunjukkan koefisien serapan bunyi akan semakin besar dengan bertambahnya kandungan bahan anorganik dalam bahan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian, bagaimana jika sampah plastik dan sampah daun dijadikan sebagai alat peredam bunyi. Dalam hal ini dilakukan variasi perbandingan komposisi antara keduanya.

BAB I

PENDAHULUAN

Sampah plastik masih menjadi masalah yang menyebabkan terjadinya masalah lingkungan. Selain karena bahannya yang sukar untuk terurai, juga pemanfaatan daur ulang sampah plastik di kelurahan Sekaran masih kurang maksimal, sehingga masih banyak sampah plastik yang dibuang sembarangan ataupun di bakar sehingga menyebabkan  timbulnya permasalahan lingkungan.

Selama ini, dengan begitu banyaknya sampah plastik yang dibuang ke TPA juga menyebabkan masalah tersendiri. Sampah plastik yang tidak dapat membusuk menjadikan timbunan sampah yang dapat menyebabkan berkurangnya masa pakai TPA. Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan limbah plastik agar lebih memiliki fungsi dan termanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan SK Mentei Negara Lingkungan Hidup No: Kep.Men-48/MEN.LH/11/1996, kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan, termasuk ternak, satwa, dan sistem alam.

Buchari (2007)  menyatakan bahwa kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, serta dapat menimbulkan ketulian.Untuk mengurangi kebisingan digunakan peredam suara. Saat ini bahan peredam kebisingan yang banyak dimasyarakat adalah yang terbuat dari bahan berpori dan busa, atau serat-serat halus sintetik.

Anisa Solihah dkk melakukan penelitian bahan peredam suara menggunakan bahan limbah daun, yang hasilnya menunjukkan bahwa peredam berbahan limbah daun memiliki tingkat penurunan kebisingan yang lebih baik daripada peredam karpet dan styrofoam. Sementara I Made dalam penelitiannya mengenai sifat akustik penghalang kebisingan dari kertas dan plastik menyatakan bahwa peredam kebisingan buatan dari kertas dan plastik (termasuk di dalamnya kertas dan plastik bekas) mempunyai kemampuan meredam kebisingan lebih baik daripada tanaman dengan kemampuan hambatan aliran dapat diatur (dalam Suranto Wahyu dkk, 2013).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu rasanya dilakukan penelitian apakah limbah plastik dapat digunakan sebagai material peredam bunyi, dan bagaimana pengaruhnya apabila ditambahkan dengan limbah daun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan limbah plastik terhadap kemampuan serapan limbah daun sebagai material peredam bunyi dengan variasi perbandingan material.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan limbah plastik terhadap kemampuan peredaman bunyi limbah daun sebagai material peredam bunyi dengan variasi perbandingan material.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dengan berkembangnya teknologi , peralatan yang digunakan oleh manusia seringkali menimbulkan kebisingan. Kebisingan dapat dikurangi dengan menggunakan peredam akustik (Yohana Maya dkk, 2012).  Jenis bahan peredam suara yang sudah ada yaitu bahan berpori, resonator dan panel menurut Lee., et al(dalam Ainie Khuriati dkk, 2006). Dari ketiga jenis bahan tersebut, bahan berporilah yang sering digunakan. Khususnya untuk mengurangi kebisingan pada ruang-ruang yang sempit seperti perumahan dan perkantoran. Menurut Lee., et al, hal tersebut karena bahan berpori relatif lebih murah dan ringan dibanding jenis peredam lain (dalam Ainie Khuriati dkk, 2006). Peredam suara dibutuhkan untuk menciptakan bangunan atau gedung dengan karakteristik akustik tertentu sehingga terciptanya kenyamanan bagi penggunanya  (Ainie Khuriati dkk , 2006).  Menurut  Rusmiyatno dan Fandy, serat alami saat ini sangat banyak digunakan karena jumlahnya banyak dan sangat murah (dalam Yohana Maya Kartikaratri dkk, 2012).

Kualitas dari bahan peredam suara ditunjukkan dengan harga koefisien penyerapan bahan terhadap bunyi (α) ( Nurdiana dan Ikhwansyah Isranuri, 2011). Semakin besar nilainya, maka semakin baik untuk digunakan sebagai bahan peredam bunyi. Nilai αmemiliki rentang dari 0 sampai 1. Apabila nilai αadalah 0, ini artinya tidak ada bunyi yang di serap. Dan apabila αbernilai 1, seluruh bunyi diserap oleh bahan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Solihah dkk, maka dibuat bahan peredam suara berbahan limbah daun. Bahan peredam suara telah dihasilkan dari sampah daun dengan proses pencampuran sederhana. Bahan peredam suara dari limbah daun memiliki kinerja yang baik. Dengan frekuensi sumber suara 450 Hz, bahan peredam dari sampah daun mampu mereduksi hingga 83,45%. Pada frekuensi sumber suara yang lebih tinggi, yaitu 650 Hz dan 850 Hz, tingkat penurunan kebisingan mampu direduksi hingga 82% dan 77%. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa bahan peredam dari sampah daun memiliki tingkat penurunan kebisingan yang lebih baik dari styrofoam dan karpet.

Menurut Wassilieff C. Nilai penyerapan bunyi dipengaruhi oleh ketebalan bahan, porositas, turtuositas, dan resitivitas aliran udara (dalam Suranto Wahyu dkk, 2013). I Made dalam penelitiannya mengenai sifat akustik penghalang kebisingan dari kertas dan plastik menyatakan bahwa peredam kebisingan buatan dari kertas dan plastik (termasuk di dalamnya kertas dan plastik bekas) mempunyai kemampuan meredam kebisingan lebih baik daripada tanaman dengan kemampuan hambatan aliran dapat diatur (dalam Suranto Wahyu dkk, 2013). Himawanto menyatakan bahwa semakin besar kandungan material anorganik koefisien absorbsinya juga semakin meningkat pada frekuensi rendah (dalam Suranto Wahyu dkk, 2013).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di laboratorium Fisika FMIPA, Unversitas Negeri Semarang. Bahan utama yang digunakan adalah sampah plastik yang ada di kelurahan Sekaran dan sampah-sampah daun yang terdapat pada kawasan kampus UNNES. Beberapa bahan pendukung dan alat yang digunakan dalam riset ini adalah Lem sebagai perekat; perangkat pemanas (oven); alat press yang digunakan dengan massa penekan hingga mencapai 3 ton; blender; tabung impedansi, power amplifier, acoustic material testing, dan impedance tube kit. Variabel yang digunakan dalam penelitian antara lain : dalam riset yang dilakukan ini, variabel bebas adalah perbandingan komposisi antara sampah plastik dengan sampah daun yang digunakan (dalam gram). Variabel terikat yang digunakan dalam riset ini adalah intensitas bunyi yang dihasilkan setelah melewati peredam yang digunakan.

- Pengumpulan sampah plastik dan daun

Sampah daun diperoleh dari kawasan kampus UNNES, sementara sampah plastik akan diambil dari TPA yang ada di kawasan kelurahan Sekaran.

- Proses Pengeringan

Sampah daun yang telah diperoleh dikeringkan dengan perangkat pemanasan (oven), sementara sampah plastik akan dikeringkan dibawah sinar matahari. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kandungan air yang terdapat di dalam bahan.

- Pembentukan serbuk daun dan serbuk plastik

Pada tahap selanjutnya, sampah daun dan sampah plastik yang telah dikeringkan digiling dengan perangkat blender untuk memperoleh serbuk daun dan serbuk plastik.

- Proses cetak sampel

Serbuk-serbuk  daun dan plastik selanjutnya dicetak dengan perangkat alat press. Proses ini dilakukan untuk tiap perbandingan variasi komposisi.

- Pengujian dan analisis

Peralatan yang digunakan untuk mengetahui koefisien serap bahan adalah dengan tabung impedansi. Adapun rangkaiannya adalah seperti gambar dibawah ini

Rangkaian alat terdiri dari

- Acoustics Material Testing 3560C-S29, untuk menganalisa sinyal yang diterima oleh microfon.

- Impedance tube kit 4206, digunakan sebagai tempat pengukuran koefisien serapan sampel.

- Komputer, untuk mengolah dan menampilkan data pengujian.

- Penyimpulan hasil penelitian

data dianalis dengan membandingkan pengaruh variasi perbandingan komposisi antara serbuk daun dan serbuk plastik terhadap koefisien penyerapan bahan terhadap bunyi (α), semakin besar nilainya, maka semakin baik untuk digunakan sebagai bahan peredam bunyi.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 	Anggaran biaya

| no | Jenis pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan penunjang |  |
| 2 | Bahan habis pakai |  |
| 3 | Perjalanan |  |
| 4 | Lain-lain |  |

4.2. Jadwal Kegiatan

| no | Jenis kegiatan | Bulan ke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengumpulan sampah plastik dan daun | * |  |  |  |
| 2 | proses pengeringan | * |  |  |  |
| 3 | Pembuatan serbuk daun dan serbuk plastik |  | * |  |  |
| 4 | Proses cetak sampel |  | * |  |  |
| 5 | Pengujian dan analisis |  |  | * |  |
| 6 | Penyimpulan hasil penelitian |  |  | * |  |

DAFTAR PUSTAKA

Buchari. 2007. Kebisingan Industri dan Hearing Conservasion Program. Medan: USU Repository.

Khuriati, Ainie dkk. 2006. Disain Suara Berbahan Dasar Sabut Kelapa dan Pengukuran Koefisien Penyerapan Bunyinya. Berkala Fisika volume 9.

Maya, Yohana Kartikaratri dkk. 2012. Pembuatan Komposit Serat Serabut Kelapa dan Resin Fenol Formadehide Sebagai Material Peredam Akustik. Semarang: Universitas Diponegoro.

Nurdiana dan Isranuri Ikhwansyah. 2011. Studi Karakteristik Penyerapan Suara Pada Komposit Polymer dengan Serat Rookwool. Jurnal Dinamis Volume 2 No 8 Januari 2011.

Wahyu, Suranto Nugroho dkk. 2013. Investigasi Material Penyerap Suara Dari Bahan Limbah Tongkol Jagung. Agri-Tek Volume 14 No 1 Maret 2013.

Solihah, Anisa dkk. 2013. Pemanfaatan Sampah Daun Untuk Bahan Peredam Suara. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

LAMPIRAN 1

- Ketua Pelaksana

- Biodata Diri

| 1 | Nama lengkap dan gelar | Azizah Siregar |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis kelamin | Perempuan |
| 3 | Program studi | Pendidikan Fisika |
| 4 | NIM | 4201412017 |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir | Padang Bujur, 19 september 1994 |
| 6 | E-mail | Azizahsiregar30@yahoo.com |
| 7 | No telepon/Hp | 085713257850 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama institusi | SD N 101210 PARSOMBAAN | SMP N 1 LUBUK BARUMUN | SMA N 2 SIPIROK |
| Tahun masuk | 2000 | 2006 | 2009 |
| Tahun keluar | 2006 | 2009 | 2012 |

- Pemakalah seminar ilmiah

| No | Nama pertemuan ilmiah | Judul artikel ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- Anggota pelaksana

- Biodata Diri

| 1 | Nama lengkap dan gelar | Siti Maslakah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis kelamin | perempuan |
| 3 | Program studi | fisika |
| 4 | NIM | 4211412029 |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | No telepon/Hp | 085799859903 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama institusi |  |  |  |
| Tahun masuk |  |  |  |
| Tahun keluar |  |  |  |

- Pemakalah seminar ilmiah

| No | Nama pertemuan ilmiah | Judul artikel ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- Anggota pelaksana

- Biodata Diri

| 1 | Nama lengkap dan gelar | Yen Lestari Harahap |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis kelamin | perempuan |
| 3 | Program studi | Pendidikan Biologi |
| 4 | NIM | 4210412019 |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | No telepon/Hp | 085741871553 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama institusi |  |  |  |
| Tahun masuk |  |  |  |
| Tahun keluar |  |  |  |

- Pemakalah seminar ilmiah

| No | Nama pertemuan ilmiah | Judul artikel ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |